TUGAS KONSEP JARINGAN

TUGAS KE – 2 Network Layer

Nama

NRP

Dosen Pengajar

: Shevanka Bagus Dwiyudi Kurniawan

: 3125600044

: Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

TAHUN 2026

- Tugas Bab 2

- Buat python visualisasi harmonisa spektrum dari sign wave dengan slider
1, 3, 5, 7, 9, 10!

- Analisa IP berikut ke dalam bentuk : Kelas, Network address dan host address, IP pertama, IP terakhir, dan IP broadcast :

  - 21.26.8.5

  - 212.68.3 (Diasumsikan 212.68.3.0)

  - 103.24.56.32

  - 1.1.1.1

  - 172.31.16.8

- Jawaban Bab 2

- Visualisasi Harmonisa Fourier (Python)

import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.widgets import Slider import numpy as np # Parameter sinyal dasar f0 = 1.0 # Frekuensi fundamental dalam Hz t = np.linspace(0, 2, 1000) # Rentang waktu 2 detik allowed_harmonics = list(range(1, 26, 2)) fig, (ax_time, ax_freq) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 7)) plt.subplots_adjust(left=0.1, bottom=0.22, hspace=0.4) def compute_fourier_series(max_h): # Gelombang kotak dibentuk oleh harmonisa ganjil: sum((4 / (pi * n)) * sin(2 * pi * n * f0 * t)) wave = np.zeros_like(t) all_n = np.arange(1, 26) amplitudes = np.zeros(25) for n in range(1, max_h + 1): if n % 2 != 0: amp = 4 / (np.pi * n) wave += amp * np.sin(2 * np.pi * n * f0 * t) amplitudes[n - 1] = amp else: amplitudes[n - 1] = 0.0 return wave, all_n, amplitudes # Tampilan awal pada harmonisa n = 1 initial_h = 1 wave, harms, amps = compute_fourier_series(initial_h) (line_time,) = ax_time.plot( t, wave, color='royalblue', lw=2, label='Sinyal Sintesis' ) ax_time.axhline(0, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5) ax_time.set_ylim(-1.5, 1.5) ax_time.set_title(f'Domain Waktu: Sintesis Menuju Gelombang Kotak (n = {initial_h})') ax_time.set_xlabel('Waktu (detik)') ax_time.set_ylabel('Amplitudo') ax_time.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6) ax_time.legend(loc='upper right') bars = ax_freq.bar(harms, amps, color='crimson', width=0.5, edgecolor='black') ax_freq.set_ylim(0, 1.5) ax_freq.set_xticks(harms) ax_freq.set_title('Domain Frekuensi: Spektrum Amplitudo Tiap Harmonisa') ax_freq.set_xlabel('Harmonisa ke-n') ax_freq.set_ylabel('Amplitudo') ax_freq.grid(True, axis='y', linestyle=':', alpha=0.6) # Penggeser interaktif slider_ax = plt.axes([0.15, 0.08, 0.7, 0.04]) slider = Slider( slider_ax, 'Harmonisa', valmin=1, valmax=25, valinit=initial_h, valstep=allowed_harmonics, ) def update(val): current_h = int(slider.val) new_wave, _, new_amps = compute_fourier_series(current_h) line_time.set_ydata(new_wave) ax_time.set_title( f'Domain Waktu: Sintesis Menuju Gelombang Kotak (n = {current_h})' ) for bar, amp in zip(bars, new_amps): bar.set_height(amp) fig.canvas.draw_idle() slider.on_changed(update) plt.show()

Output :

- Analisis Alamat IP

| Alamat IP Input | Kelas | Network Address | Host Address | IP Host Pertama | IP Host Terakhir | IP Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.26.8.5 | A | 21.0.0.0 | 26.8.5 | 21.0.0.1 | 21.255.255.254 | 21.255.255.255 |
| 212.68.3.0* | C | 212.68.3.0 | 0 | 212.68.3.1 | 212.68.3.254 | 212.68.3.255 |
| 103.24.56.32 | A | 103.0.0.0 | 24.56.32 | 103.0.0.1 | 103.255.255.254 | 103.255.255.255 |
| 1.1.1.1 | A | 1.0.0.0 | 1.1.1 | 1.0.0.1 | 1.255.255.254 | 1.255.255.255 |
| 172.31.16.8 | B | 172.31.0.0 | 16.8 | 172.31.0.1 | 172.31.255.254 | 172.31.255.255 |